Практическая работа по технологии обработки швейных изделий.

7класс . Сувенир «Грелка-чехол КОШКА».

Время выполнения – 60 мин.

Перед началом работы внимательно прочти задание, изучи объект труда и наличие материалов и приспособлений для работы.

Задание: выполните грелку-чехол согласно инструкционно-технологической карте.

|  | Материалы |  | Инструменты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ткань основная – плотная х/б, нап- | 1. | Игла ручная, напёрсток |
| ример бязь |  | 2. | Ножницы для работы с бума- |
| 2. | Ткань отделочная (для ушек) – фетр. | гой и тканью |  |
| 3. | Нитки х/б № 10 и № 40 | 3. | Булавки |
| 4. | Мулине | 4. | Мел портновский |
| 5. | Элементы декора (тесьма, атласные |  |  |
| тонкие ленты, маленькие помпоны для |  |  |  |
| щёчек и носика КОШКИ, бусины, бисер, |  |  |  |
| пуговки, и др.) |  |  |  |
| 6. | Вырезанные выкройки-лекала деталей |  |  |

Инструкционно-технологическая карта

| № Этапы выполнения и технические |  | Материалы |
| --- | --- | --- |
| п/п | условия | и инструменты |

- Внимательно прочитайте задание. Продумайте цветовое решение изде-лия и элементы отделки. Выберите соответствующие ткани и элементы декора для выполнения задания.

| 2 | Используя «Лист для вырезания», |  | «Лист для |
| --- | --- | --- | --- |
|  | аккуратно вырежьте выкройки: |  | вырезания», |
|  | – основной детали грелки; |  | ножницы для |
|  | –ушек. |  | бумаги |
| 3 | Выполните раскрой деталей грелки- |  | Булавки, |
|  | чехла из основной ткани: |  | портновский |
|  |  | сложите ткань лицевой стороной | мел, ножницы |
|  |  | внутрь; наложите выкройку грелки | для работы |
|  |  | на вдвое сложенную ткань; | с тканью, |
|  |  | приколите выкройку булавками; | выкройки |

обведите контур выкройки мелом;

вырежьте детали с припусками на обработку.

| Получились две детали грелки- |  |  |
| --- | --- | --- |
| чехла: передняя и задняя. |  |  |
| 4 Выполните раскрой ушек КОШКИ из |  | Булавки, |
| отделочной ткани: |  | портновский |
| наложите выкройку ушек на вдвое |  | мел, ножницы |
|  | сложенную ткань; | для работы |
|  | приколите выкройку булавками; | с тканью, |
|  | обведите контур выкройки мелом; | выкройки |

сделайте припуск только по ниж-нему срезу ушек – 0,5 см;

по остальным срезам ушек раскрой произведите строго по меловой линии.

Получилась пара ушек.

Н.о.

0,5

Сгиб ткани

|  | 5 На передней стороне основной де- | Линейка, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тали КОШКИ определите вертикаль- | карандаш, |  |  |
|  | ную линию середины (перегибанием | нитки, иголка, |  |  |
|  | детали вдвое и/или прокладыванием | ножницы |  |  |
|  | нити временного назначения). |  |  |  |
|  | Отметьте верхние контрольные точки |  |  |  |
|  | крепления ушек. |  |  |  |

| 6 На лицевой стороне передней детали | Карандаш, |
| --- | --- |
| КОШКИ выполните: | нитки, иголка, |
| глазки – бусинами (или бисером, или | элементы |
| нитками); | декора, |
| щёчки – помпонами тесьмы; | ножницы |
| носик – помпоном (или пуговкой); |  |
| ротик – вышиванием нитками; |  |
| усики – вышиванием тамбурным |  |
| швом (или креплением толстых ниток |  |
| № 10). |  |
| Вы можете все эти детали вышить |  |
| или пришить на своё усмотрение. |  |
| Нити временного назначения удалите. |  |
| 7 На лицевой стороне этой же детали | Булавки, нитки, |
| расположите ушки кончиками вниз. | иголка, |
| Прикрепите их булавками. Накройте | ножницы |
| ушки задней стороной КОШКИ, |  |
| лицевыми сторонами друг к другу. |  |

| 8 Все швы |  | совместите, сколите пе- |  | Булавки, нитки, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| реднюю | и | заднюю части | грелки | иголка, |  |  |
| (ушки | должны остаться |  | внутри). | ножницы |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,5 |  |
| Проложите |  | соединительную | сточку |  |  |  |
| «назад иголкой» по дугообразному |  |  |  |  |  |  |
| срезу по намеченной линии. |  |  |  |  |  |  |

|  | 9 |  | Грелку-чехол выверните, выправьте. |  |  | Нитки, иголка, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обработайте | нижний срез | грелки | ножницы |  |  |  |
|  |  |  | петельным швом. |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | С помощью | предложенной | тесьмы | Нитки, иголка, |  |  |  |
|  |  |  | оформите нижний срез изделия. |  |  | ножницы, |  |  |  |
|  |  |  | На лицевую сторону чехла приколите |  |  | тесьма |  |  |  |
|  |  |  | и наметайте тесьму. Аккуратно |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пришейте её швом «вперёд иголкой» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | маленькими стежками (длина стежка |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,4–0,5 см). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нити смётывания удалите. |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Проверьте | аккуратность | работы. | Элементы |  |  |  |
|  |  |  | Пофантазируйте и внесите оконча- |  |  | декора, нитки, |  |  |  |
|  |  |  | тельную декоративную отделку. |  |  | иголка, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ножницы |  |  |  |

Лист для вырезания

Основная деталь грелки, 2 детали

Ушки, 2 детали

Карта пооперационного контроля к практической работе

«Сувенир "Грелка-чехол КОШКА"»

| № | Контролируемые параметры |  |  | Максимальное | Баллы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | количество | по |  |
| п/п |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | баллов | факту |  |
| 1 | Наличие рабочей формы (фартук, головной |  |  | 1 |  |  |
|  | убор). |  |  |  |  |  |
| 2 | Аккуратное и грамотное выполнение раскроя |  |  | 3 |  |  |
|  | деталей изделия. |  |  |  |  |  |
| 3 | Соответствие | основной детали габаритным |  | 4 |  |  |
|  | размерам. |  |  |  |  |  |
| 4 | Симметричность левой и правой сторон |  |  | 3 |  |  |
|  | грелки. |  |  |  |  |  |
| 5 | Аккуратное втачивание ушек, по контрольным |  |  | 4 |  |  |
|  | меткам. |  |  |  |  |  |
| 6 | Оригинальное | использование | декоративных | 4 |  |  |
|  | элементов при оформлении грелки. |  |  |  |  |  |
| 7 | Мастерство и качество крепления декора- |  |  | 4 |  |  |
|  | тивных элементов «мордочки» КОШКИ. |  |  |  |  |  |
| 8 | Качественное | выполнение | соединительной | 4 |  |  |
|  | сточки «назад иголкой» по дугообразному |  |  |  |  |  |
|  | срезу. |  |  |  |  |  |
| 9 | Ширина шва строчки обтачивания 5 мм. |  |  | 4 |  |  |
| 10 | Качество обработки нижнего среза грелки |  |  | 4 |  |  |
|  | петельным швом. |  |  |  |  |  |
| 11 | Качество оформления нижнего среза изделия |  |  | 4 |  |  |
|  | тесьмой, качественная строчка «вперёд игол- |  |  |  |  |  |
|  | кой» (длина стежка 0,4–0,5 см). |  |  |  |  |  |
| 12 | Соблюдение правил безопасной работы и пра- |  |  | 1 |  |  |
|  | вильная организация рабочего места. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: | 40 |  |  |