Практическая работа по технологии обработки швейных изделий.

8-9класс. «Обработка кулиски на полотнище юбки»

Перед началом работы внимательно прочти задание, изучи объект труда и наличие материалов и приспособлений для работы.

| Задание: | Материалы: |
| --- | --- |
| Выполнить обработку кулиски на полотнище | Основная деталь - 210мм X 300мм |
| юбки и стянуть вставленными в неё | Косая бейка шириной 40мм (в готовом виде 20мм) – 80см |
| шнурами. | Булавка для вдевания ленты из косой бейки |

|  | Н.о. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |

300

Кулиски прочно вошли в моду. Полоску ткани (кулиску) различной ширины настрачивают несколькими параллельными строчками на лицевую сторону основной детали, одновременно вставляя шнуры (или ленты), концы которых закрепляют при обработке нижнего среза (как, например, в приведенном на рисунке варианте), а с другой стороны, при помощи шнура, собирают кулиску на сборку и завязывают концы шнура. На уровне кулиски у нижнего края детали создается эффект «подтянутости», то есть неровный край.

Кулиски могут быть не только вертикальными как в данном случае, но и горизонтальными. Они могут настрачиваться не только с лицевой, но и с внутренней стороны.

| Последовательность выполнения и графическое изображение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание операции | Графическое изображение |  |  |  |  |
| 1.Произвести раскрой деталей для поузловой |  |  |  |  |  |
| обработки кулиски на полотнище юбки, |  |  |  |  |  |
| соблюдая все правила раскроя. | Полотн |  | Кулиска |  |  |
| Размеры деталей даны с учетом припусков |  |  |  |  |  |
|  | ище |  |  |  |  |
| на швы. |  |  |  |  |  |
|  | юбки |  |  | 160 |  |
| 2. Проложить контрольные линии прямыми |  |  |  |  |  |
|  | Н.о. | 210 |  |  |  |
| стежками по линии середины детали макета |  |  |  |  |  |
| полотнища и детали кулиски. Длина кулиски |  |  |  |  |  |
| в готовом виде должна составлять 150 мм. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 |  |  |
|  | 210 |  |  |  |  |

3.Верхний поперечный срез кулиски подогнуть на изнаночную сторону на 10 мм, заметать и застрочить (ширина шва 7 мм). Нити временного назначения удалить.

4.Подогнуть боковые срезы кулиски на изнаночную сторону на 9 мм, заметать.

5.Подготовленную таким образом кулиску, наложить изнаночной стороной на лицевую сторону полотнища юбки, совмещая линии середины деталей. Приколоть, наметать, настрочить посередине кулиски и в край шириной шва 1-2 мм. Приутюжить.

6. Косую бейку разрезать на две части и подготовить из них два шнура для вдевания в кулиску.

Для этого каждую косую бейку сложить вдвое вдоль посередине лицевой стороной вверх, настрочить на расстоянии 1-2 мм от подогнутого края.

7

9

1-2

1-2

| 7.С помощью булавки продеть шнуры в | Продеть с помощью булавки |  |
| --- | --- | --- |
| каждое отделение кулиски. Закрепить |  |  |
| машинной сточкой скрытые концы шнуров |  |  |
| по нижнему срезу полотнища (шириной шва |  |  |
| 5 мм), выполняя закрепки в начале и в конце |  |  |
| строчки. |  |  |

5

Закрепить машинной строчкой

8. Выполнить окончательную влажно-тепловую обработку. Слегка(!) стянуть шнуры и завязать на бантик.

Карта пооперационного контроля

«Обработка кулиски на полотнище юбки»

| № | Критерии оценки |  | Баллы | По |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  | факту |  |
| 1 | Правильная организация рабочего места, соответствие одежды правилам |  | 1 |  |  |
|  | безопасности | (да/нет) |  |  |  |
| 2 | Детали выкроены с учетом направления нити основы | (да/нет) | 2 |  |  |
| 3 | Кулиска расположена посередине и симметрична | (да/нет) | 2 |  |  |
| 4 | Изнаночная сторона кулиски сложена с лицевой стороной полотнища юбки |  | 1 |  |  |
|  |  | (да/нет) |  |  |  |
| 5 | Длина кулиски по модели | (150 мм±2 мм) | 1 |  |  |
| 6 | Ширина кулиски по всей длине одинакова | (30 мм±2 мм) | 2 |  |  |
| 7 | Ширина шва настрачивания по краю кулиски | (1÷2 мм) | 2 |  |  |
| 8 | Качество отделочной строчки посередине кулиски | (по центру, прямая) | 2 |  |  |
| 9 | Ширина шнуров из косых беек по всей длине одинакова | (да/нет) | 1 |  |  |
| 10 | Качество строчки по краю косых беек | (1÷2 мм) | 1 |  |  |
| 11 | Качество поперечной строчки по низу кулиски (шнуры качественно |  | 2 |  |  |
|  | закреплены строчкой, аккуратно подрезаны, закрепки не выходят за края |  |  |  |  |
|  | кулиски) | (да/нет) |  |  |  |
| 12 | Наличие всех закрепок, их оптимальная длина | (5÷7 мм) | 1 |  |  |
| 13 | Качество ВТО готовой работы | (да/нет) | 1 |  |  |
| 14 | Соблюдение безопасных приемов труда | (да/нет) | 1 |  |  |
|  |  | Итого: | 20 |  |  |

Особые замечания:____________________________________________________________